附件1：

声光偏折断层扫描实验工装技术需求

| 序号 | 材料名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面 | 隔振平台（ 自平衡型）长宽高：2000mm*1000mm*600mm 平面度：0.05mm/600*600mm | 1 套 |
| 2 | 底座 | 整体负载 600kg | 1 套 |
| 3 | 激光器安装 座 | 高度：≤250mm ，宽度：≤100mm ，长度：≤100mm | 2 套 |
| 4 | 光斑调节组 件 | 光斑调节范围 0.2～1.0mm | 1 套 |
| 5 | 支撑固定组 件 | 整体高度：≥500mm ，整体宽度：≥300mm ，整体长度：≥500mm | 1 套 |
| 6 | 激光器 | 功率： ≥10mW；发散角：≤1.2mrad；波长：632.8nm/532nm；模 式：TEMoo＞95% | 1 套 |
| 7 | 精密电控平 移台 | 上下升降高度：350-550mm ，上下行程：200mm；重复定位精度： ＜0.005mm；左右行程 200mm；重复定位精度：＜0.005mm ，；左 右横移面尺寸≥100mmx100mm，整体自重：40kg；整体负载：20kg； 配 57 步进电机 | 2 套 |
| 8 | 精密电控平 移台控制器 | 2 相步进电机控制器，可同时控制两组位移台移动，带 USB 接口和 RS232 接 口。 | 1 套 |
| 9 | 中控旋转平 台 | 圆跳动：≤±0.01mm ，定位精度： ±30 角秒，重复定位精度： ± 15 角秒 额定垂直负载 10kg ，配雷赛 57 电机及驱动器 | 1 套 |
| 10 | 透明亚克力 水箱 | 外形尺寸:500mm*500mm*500mm,厚度 10mm ，中间视窗尺 寸:200mm*200mm | 1 套 |
| 11 | 光学玻璃 | 材质：K9L ，尺寸： ≥200mm*200mm*5mm | 2 套 |
| 12 | 注水及排水 组件 | 注水最大流量≥1000mL/min | 1 套 |
| 13 | 像增强管 | 有效尺寸 18mm ，最短光学快门≤3ns | 1 套 |
| 14 | 耦合光锥 | 光锥耦合，耦合比例 1:1 ，分辨率≥25lp/mm | 1 套 |
| 15 | 像增强器集 成电路 | 高速电学脉冲驱动；200v（开）/+50V（关） | 1 套 |
| 16 | SCMOS | 分辨率： ≥1600*1088 ，像素尺寸：≤9um ，有效探测面积≥ 14.4mm*9.79mm | 1 套 |
| 17 | SCMOS 操 作软件 | 包含增益参数设置、数据导出导入、外触发输出等功能 | 1 套 |
| 18 | SCMOS 控 制电源 | 同步时序控制器，快门重复频率：连续-300KHz，5MHz@Burst（3ns） | 1 套 |
| 19 | 数据导出导 入模块 | 外触发输出*1 ，触发输出*3 ，快速触发*1 ，曝光信号输出*1 | 1 套 |